# 3.5 Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan sistem pendukung keputusan Enerlyze terdiri atas hierarki keputusan, penilaian perbandingan berpasangan dari narasumber, aturan perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP), dan aturan rekomendasi. Seluruh rumus dan angka pada subbab ini diturunkan dari perhitungan aplikasi dan data periode Mei–September 2026. Subbab 3.5.1 menguraikan penerapan AHP, 3.5.2 kriteria, alternatif, dan penilaian narasumber, 3.5.3 aturan perhitungan dan rekomendasi, 3.5.4 contoh perhitungan, dan 3.5.5 pengujian.

## 3.5.1 Penerapan AHP pada Penelitian

Tujuan keputusan adalah menentukan area Lippo Mall Puri yang paling diprioritaskan untuk optimasi penggunaan energi. Tujuan tersebut dinilai dengan empat kriteria terhadap enam alternatif area, sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Hierarki keputusan

| Tingkat | Elemen |
| --- | --- |
| Tujuan | Menentukan area prioritas optimasi penggunaan energi |
| Kriteria | KE Konsumsi Energi · BL Biaya Listrik · DO Durasi Operasional · FM Frekuensi Maintenance |
| Alternatif | BS · LG · GF · UG · 1F · 2F |

Penilaian kepentingan antarkriteria memakai skala Saaty 1–9 (Tabel 3.2). Aplikasi hanya menerima tujuh belas nilai: 1/9, 1/8, …, 1/2, 1, 2, …, 9.

Tabel 3.2 Skala perbandingan Saaty

| Nilai | Definisi | Resiprokal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kedua kriteria sama penting | 1 |
| 3 | Kriteria kiri sedikit lebih penting | 1/3 |
| 5 | Kriteria kiri lebih penting | 1/5 |
| 7 | Kriteria kiri sangat lebih penting | 1/7 |
| 9 | Kriteria kiri mutlak lebih penting | 1/9 |
| 2, 4, 6, 8 | Nilai antara dua penilaian berdekatan | 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 |

Tahapan AHP pada aplikasi adalah: (1) menyusun matriks perbandingan berpasangan tiap narasumber; (2) menggabungkan matriks narasumber; (3) menghitung bobot kriteria; (4) menguji konsistensi; (5) menghitung prioritas lokal alternatif dari data bulanan; (6) menghitung skor akhir dan peringkat. Rumus umum tahap (1), (3), dan (4) sebagai berikut, dengan n=4 kriteria.

Matriks perbandingan berpasangan A=[aij] bersifat resiprokal:

|  | aii=1, aji=1aij | (3.1) |
| --- | --- | --- |

Setiap elemen dinormalisasi terhadap jumlah kolomnya:

|  | aij=aiji=1naij | (3.2) |
| --- | --- | --- |

Bobot kriteria adalah rata-rata baris matriks ternormalisasi:

|  | wi=1nj=1naij | (3.3) |
| --- | --- | --- |

Nilai eigen maksimum dihitung dari hasil kali matriks dan vektor bobot:

|  | λmax=1ni=1n(Aw)iwi, (Aw)i=j=1naijwj | (3.4) |
| --- | --- | --- |

Indeks konsistensi dan rasio konsistensi:

|  | CI=λmax−nn−1 | (3.5) |
| --- | --- | --- |

|  | CR=CIRI | (3.6) |
| --- | --- | --- |

Untuk n=4, RI = 0,90. Matriks dinyatakan konsisten bila CR < 0,1.

Tabel 3.3 Random Index (RI)

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI | 0 | 0 | 0,58 | 0,90 | 1,12 |

## 3.5.2 Kriteria, Alternatif, dan Penilaian Narasumber

Kriteria dan arahnya terhadap skor ditunjukkan Tabel 3.4. Skor tinggi berarti area makin perlu dioptimalkan.

Tabel 3.4 Kriteria penilaian

| Simbol | Kriteria | Satuan | Arah terhadap skor | Sumber data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KE | Konsumsi Energi | kWh/bulan | Makin tinggi, skor makin tinggi | Input bulanan area |
| BL | Biaya Listrik | Rp/bulan | Makin tinggi, skor makin tinggi | Input bulanan area |
| DO | Durasi Operasional | jam/bulan | Makin tinggi, skor makin tinggi | Input bulanan area |
| FM | Frekuensi Maintenance | kali/bulan | Dibalik (1/v): makin jarang, skor makin tinggi | Input bulanan area |

Tabel 3.5 Alternatif (area)

| Simbol | Area |
| --- | --- |
| BS | Basement |
| LG | Lower Ground |
| GF | Ground Floor |
| UG | Upper Ground |
| 1F | Lantai 1 (1st Floor) |
| 2F | Lantai 2 (2nd Floor) |

Aturan data input: (1) satu record per area per bulan; (2) setiap nilai berupa bilangan bulat ≥ 0 karena formulir hanya menerima digit; (3) record diinput oleh staf penanggung jawab area; (4) luas area (m²) ikut dicatat tetapi tidak dipakai dalam perhitungan AHP.

Penilaian kepentingan kriteria diperoleh dari kuesioner tiga narasumber. Jawaban kuesioner An berarti kriteria kiri lebih penting dengan nilai n, sedangkan Bn berarti kriteria kanan lebih penting sehingga nilai yang disimpan 1/n. Matriks 4×4 tiap narasumber dibentuk dari enam nilai tersebut dengan Persamaan 3.1.

Tabel 3.6 Narasumber dan nilai perbandingan berpasangan

| Pasangan | Ahmad Sopian (Assistant Manager) | Anggie Kusworo (Chief Engginering) | Agus Setiyanto (Supervisor Engineering) |
| --- | --- | --- | --- |
| KE–BL | B3 → 1/3 | B2 → 1/2 | B4 → 1/4 |
| KE–DO | A3 → 3 | A5 → 5 | A4 → 4 |
| KE–FM | A2 → 2 | A3 → 3 | A2 → 2 |
| BL–DO | A7 → 7 | A7 → 7 | A9 → 9 |
| BL–FM | A5 → 5 | A5 → 5 | A5 → 5 |
| DO–FM | B2 → 1/2 | B2 → 1/2 | B3 → 1/3 |

Ketiga penilaian berstatus final. Bobot kriteria tiap narasumber hasil Persamaan 3.2–3.3 ditunjukkan Tabel 3.7; uji konsistensinya disajikan pada subbab 3.5.5.1.

Tabel 3.7 Bobot kriteria tiap narasumber

| Narasumber | KE | BL | DO | FM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahmad Sopian | 0,2180 | 0,5860 | 0,0725 | 0,1236 |
| Anggie Kusworo | 0,3009 | 0,5254 | 0,0634 | 0,1104 |
| Agus Setiyanto | 0,2023 | 0,6164 | 0,0534 | 0,1279 |

## 3.5.3 Aturan Perhitungan dan Rekomendasi

Penggabungan narasumber. Hanya penilaian berstatus final yang digabungkan. Untuk K narasumber, setiap sel segitiga atas dirata-ratakan secara geometrik dan segitiga bawah diisi resiprokalnya, sehingga matriks gabungan tetap resiprokal:

|  | gij=k=1Kaij(k)1/K (i<j), gji=1gij, gii=1 | (3.7) |
| --- | --- | --- |

Bobot dan konsistensi matriks gabungan dihitung dengan Persamaan 3.2–3.6.

Prioritas lokal alternatif. Area tidak dibandingkan berpasangan. Untuk setiap kriteria, nilai data bulanan x diubah menjadi nilai prioritas pv, lalu dinormalisasi terhadap jumlah seluruh area (absolute measurement):

|  | pv=xuntuk KE, BL, DO1/xuntuk FM,x>01/0,5=2untuk FM,x=0 | (3.8) |
| --- | --- | --- |

|  | lpa,k=pva,kb=1mpvb,k | (3.9) |
| --- | --- | --- |

dengan m = jumlah area. Bila jumlah pv suatu kriteria bernilai 0, setiap area memperoleh 1/m. Pembalikan FM mencerminkan anggapan bahwa area yang jarang dirawat lebih berpotensi boros.

Skor akhir dan peringkat. Skor area adalah jumlah kontribusi tiap kriteria:

|  | Sa=k=14wk lpa,k, a=1mSa=1 | (3.10) |
| --- | --- | --- |

Area diurutkan menurun berdasarkan Sa dan diberi peringkat 1, 2, … tanpa peringkat kembar. Pengurutan bersifat stabil: bila skor sama, urutan mengikuti urutan nama area (urutan masukan).

Syarat Run AHP dan status narasumber. Aturan sistem dirangkum dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Syarat Run AHP dan aturan status narasumber

| Aturan | Ketentuan |
| --- | --- |
| Narasumber final minimal | 2 narasumber |
| Narasumber maksimal | 3 narasumber (draft dan final) |
| Konsistensi gabungan | CR gabungan < 0,1 |
| Kelengkapan data | Seluruh area memiliki record pada bulan yang dianalisis |
| Status final narasumber | Hanya bila CR penilaian narasumber < 0,1; selain itu hanya draft |
| Penyimpanan hasil | Hasil disimpan per bulan beserta daftar narasumber yang dipakai |

Aturan rekomendasi. Rekomendasi dibuat untuk dua area teratas: (1) kriteria diurutkan menurut kontribusi terbesar; (2) kriteria urutan ke-1, ke-2, dan ke-3 berturut-turut mengambil tindakan indeks 0, 1, dan 2 dari Tabel 3.9; (3) bila tidak ada tindakan yang memuat kata “maintenance”, tindakan ketiga diganti “Tingkatkan frekuensi maintenance dari 1x → 2x per bulan.”; (4) potensi penghematan ditentukan oleh skor (Tabel 3.10).

Tabel 3.9 Template tindakan rekomendasi

| Kriteria | Indeks 0 | Indeks 1 | Indeks 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| KE | Pasang motion sensor pada area koridor & ruang non-tenant. | Evaluasi penggantian lampu down-light ke LED hemat daya (9W). | Aktifkan penjadwalan otomatis untuk mematikan beban saat off-peak. |
| BL | Tinjau ulang golongan tarif & daya tersambung PLN terhadap beban riil. | Geser beban non-kritikal ke jam luar waktu beban puncak (LWBP). | Pasang sub-metering untuk memantau kontribusi biaya per zona. |
| DO | Atur ulang setpoint AC dari 22°C → 24°C pada jam 10.00–14.00. | Perpendek durasi operasional peralatan di luar jam kunjungan ramai. | Variabelkan kecepatan exhaust fan berdasarkan kadar CO₂. |
| FM | Tingkatkan frekuensi maintenance dari 1x → 2x per bulan. | Jadwalkan pembersihan filter AC & coil secara berkala. | Lakukan audit kondisi peralatan untuk mencegah pemborosan energi. |

Tabel 3.10 Potensi penghematan menurut skor

| Skor area | Potensi penghematan |
| --- | --- |
| ≥ 0,30 | ~12–15% konsumsi bulanan |
| ≥ 0,22 | ~8–10% konsumsi bulanan |
| ≥ 0,15 | ~5–7% konsumsi bulanan |
| < 0,15 | ~3–5% konsumsi bulanan |

Catatan Implementasi. Perbedaan implementasi sistem terhadap AHP standar dan keterbatasannya:

- Alternatif tidak dibandingkan berpasangan; prioritas lokal memakai normalisasi data (Persamaan 3.9), yaitu varian AHP absolute measurement. Hasilnya setara dengan matriks alternatif yang konsisten sempurna sehingga CR alternatif tidak dihitung.

- Bobot dihitung dengan aproksimasi normalisasi kolom dan rata-rata baris, bukan eigenvector eksak.

- Kriteria FM dibalik (1/v) dan nilai 0 diperlakukan 0,5 kali/bulan; aturan ini adalah keputusan implementasi, bukan bagian AHP.

- Luas area tidak dipakai, sehingga area yang lebih luas cenderung bernilai KE dan BL lebih besar. KE dan BL juga saling berkaitan karena biaya dihitung dari pemakaian energi.

- Definisi Durasi Operasional pada penjelasan di aplikasi menyebut “setiap harinya”, sedangkan label formulir hanya “(jam)” dan data yang diinput bernilai jam per bulan (360–465 jam). Dokumen ini memakai jam per bulan.

- Formulir hanya menerima bilangan bulat; nilai desimal dari sumber dibulatkan saat input (contoh: KE BS Juni 2026 37.109,26 kWh tersimpan 37.109 kWh).

- Rekomendasi berupa template tetap tanpa rujukan standar. Tindakan “1x → 2x” dapat muncul walaupun frekuensi maintenance area sudah lebih dari 1x per bulan.

- Hasil AHP disimpan sebagai snapshot; perubahan data atau narasumber setelah Run AHP baru berpengaruh setelah Run AHP diulang.

- Nilai disimpan dengan presisi penuh dan dibulatkan saat ditampilkan; dokumen ini memakai 4 angka desimal untuk bobot dan skor serta 5 angka desimal untuk λmax, CI, dan CR.

## 3.5.4 Perhitungan AHP (Contoh Bulan September 2026)

Perhitungan lengkap dijabarkan untuk September 2026; bulan lain hanya diringkas pada Tabel 3.17.

Matriks gabungan. Setiap sel dihitung dengan Persamaan 3.7. Contoh sel KE–BL: g12 = (1/3 × 1/2 × 1/4)1/3 = 0,3467 dan g21 = 1/g12 = 2,8845. Hasil lengkap pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Matriks perbandingan berpasangan gabungan

|  | KE | BL | DO | FM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KE | 1,0000 | 0,3467 | 3,9149 | 2,2894 |
| BL | 2,8845 | 1,0000 | 7,6117 | 5,0000 |
| DO | 0,2554 | 0,1314 | 1,0000 | 0,4368 |
| FM | 0,4368 | 0,2000 | 2,2894 | 1,0000 |
| Jumlah kolom | 4,5767 | 1,6781 | 14,8160 | 8,7262 |

Bobot dan konsistensi. Normalisasi (Persamaan 3.2) dan bobot (Persamaan 3.3) ditunjukkan Tabel 3.12; λmax, CI, dan CR dihitung dengan Persamaan 3.4–3.6.

Tabel 3.12 Matriks ternormalisasi, bobot, dan konsistensi gabungan

|  | KE | BL | DO | FM | Jumlah baris | Bobot w | (Aw)ᵢ | (Aw)ᵢ/wᵢ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KE | 0,2185 | 0,2066 | 0,2642 | 0,2624 | 0,9517 | 0,2379 | 0,9616 | 4,04147 |
| BL | 0,6303 | 0,5959 | 0,5137 | 0,5730 | 2,3129 | 0,5782 | 2,3481 | 4,06080 |
| DO | 0,0558 | 0,0783 | 0,0675 | 0,0501 | 0,2517 | 0,0629 | 0,2525 | 4,01310 |
| FM | 0,0954 | 0,1192 | 0,1545 | 0,1146 | 0,4837 | 0,1209 | 0,4845 | 4,00657 |

λmax = 4,03048; CI = (4,03048 − 4)/3 = 0,01016; CR = 0,01016/0,90 = 0,01129 < 0,1, sehingga matriks gabungan konsisten. Bobot gabungan sama untuk seluruh bulan karena penilaian narasumber tidak berubah.

Prioritas lokal. Data input September 2026 pada Tabel 3.13. Kriteria KE dijabarkan penuh dengan Persamaan 3.8–3.9: total KE = 2.175.549 kWh, sehingga lp1F,KE = 524.542/2.175.549 = 0,2411.

Tabel 3.13 Data input dan prioritas lokal kriteria KE, September 2026

| Area | KE (kWh) | BL (Rp) | DO (jam) | FM (kali) | lp KE = KE/ΣKE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 524.542 | 961.355.140 | 360 | 3 | 0,2411 |
| 2F | 370.358 | 794.112.240 | 360 | 2 | 0,1702 |
| BS | 41.596 | 94.257.561 | 360 | 2 | 0,0191 |
| GF | 597.748 | 819.204.900 | 450 | 2 | 0,2748 |
| LG | 442.942 | 881.618.786 | 360 | 3 | 0,2036 |
| UG | 198.363 | 448.941.730 | 360 | 2 | 0,0912 |
| Jumlah | 2.175.549 | 3.999.490.357 | 2.250 | – | 1,0000 |

Kriteria BL dan DO memakai langkah yang sama seperti kriteria KE. Untuk FM, nilai dibalik terlebih dahulu (pv = 1/x), lalu dibagi jumlahnya (Σpv = 2,6667).

Tabel 3.14 Prioritas lokal seluruh kriteria, September 2026

| Area | lp KE | lp BL | lp DO | FM: x → 1/x | lp FM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 0,2411 | 0,2404 | 0,1600 | 3 → 0,3333 | 0,1250 |
| 2F | 0,1702 | 0,1986 | 0,1600 | 2 → 0,5000 | 0,1875 |
| BS | 0,0191 | 0,0236 | 0,1600 | 2 → 0,5000 | 0,1875 |
| GF | 0,2748 | 0,2048 | 0,2000 | 2 → 0,5000 | 0,1875 |
| LG | 0,2036 | 0,2204 | 0,1600 | 3 → 0,3333 | 0,1250 |
| UG | 0,0912 | 0,1122 | 0,1600 | 2 → 0,5000 | 0,1875 |

Skor akhir. Kontribusi tiap kriteria adalah wk lpa,k dan skor dihitung dengan Persamaan 3.10 (Tabel 3.15).

Tabel 3.15 Kontribusi kriteria, skor akhir, dan peringkat, September 2026

| Peringkat | Area | KE (×0,2379) | BL (×0,5782) | DO (×0,0629) | FM (×0,1209) | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F | 0,0574 | 0,1390 | 0,0101 | 0,0151 | 0,2215 |
| 2 | GF | 0,0654 | 0,1184 | 0,0126 | 0,0227 | 0,2191 |
| 3 | LG | 0,0484 | 0,1275 | 0,0101 | 0,0151 | 0,2011 |
| 4 | 2F | 0,0405 | 0,1148 | 0,0101 | 0,0227 | 0,1881 |
| 5 | UG | 0,0217 | 0,0649 | 0,0101 | 0,0227 | 0,1193 |
| 6 | BS | 0,0045 | 0,0136 | 0,0101 | 0,0227 | 0,0509 |
|  | Jumlah |  |  |  |  | 1,0000 |

Area 1F menempati peringkat 1 dengan skor 0,2215, disusul GF (0,2191). Rekomendasi untuk area peringkat 1 disusun sesuai Tabel 3.9 dan 3.10 (Tabel 3.16).

Tabel 3.16 Rekomendasi area peringkat 1 (1F), September 2026

| Butir | Isi |
| --- | --- |
| Urutan kontribusi | BL > KE > FM > DO |
| Tindakan 1 | Tinjau ulang golongan tarif & daya tersambung PLN terhadap beban riil. |
| Tindakan 2 | Evaluasi penggantian lampu down-light ke LED hemat daya (9W). |
| Tindakan 3 | Tingkatkan frekuensi maintenance dari 1x → 2x per bulan. |
| Potensi penghematan | ~8–10% konsumsi bulanan |

Ringkasan lima bulan disajikan pada Tabel 3.17. Skor yang lebih tinggi menunjukkan area yang lebih diprioritaskan untuk optimasi energi (paling boros).

Tabel 3.17 Peringkat area per bulan (Mei–September 2026)

| Bulan | Peringkat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mei 2026 | 1F (0,2267) | GF (0,2068) | LG (0,1968) | 2F (0,1926) | UG (0,1247) | BS (0,0525) |
| Juni 2026 | 1F (0,2201) | GF (0,2105) | LG (0,1988) | 2F (0,1980) | UG (0,1209) | BS (0,0516) |
| Juli 2026 | 1F (0,2361) | GF (0,2089) | LG (0,2064) | 2F (0,1856) | UG (0,1115) | BS (0,0515) |
| Agustus 2026 | 1F (0,2399) | LG (0,2058) | GF (0,2018) | 2F (0,1863) | UG (0,1217) | BS (0,0446) |
| September 2026 | 1F (0,2215) | GF (0,2191) | LG (0,2011) | 2F (0,1881) | UG (0,1193) | BS (0,0509) |

Nilai dalam kurung adalah skor akhir area. Area 1F menempati peringkat 1 pada kelima bulan, sedangkan BS selalu berada pada peringkat 6.

## 3.5.5 Pengujian

Pengujian tidak mengubah data di basis data. Uji 3.5.5.1–3.5.5.3 membandingkan hitungan independen, yaitu skrip terpisah yang meniru tahapan AHP, dengan hasil yang tersimpan di aplikasi. Uji 3.5.5.4 memeriksa aturan sistem dengan data uji dan inspeksi program.

### 3.5.5.1 Uji Konsistensi

Tabel 3.18 Uji konsistensi penilaian narasumber dan gabungan

| ID | Tujuan | Cara uji | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Konsistensi Ahmad Sopian | Persamaan 3.4–3.6 | CR < 0,1 | λmax 4,01925; CI 0,00642; CR 0,00713 | Lulus |
| K2 | Konsistensi Anggie Kusworo | Persamaan 3.4–3.6 | CR < 0,1 | λmax 4,02014; CI 0,00671; CR 0,00746 | Lulus |
| K3 | Konsistensi Agus Setiyanto | Persamaan 3.4–3.6 | CR < 0,1 | λmax 4,06182; CI 0,02061; CR 0,02289 | Lulus |
| K4 | Konsistensi Gabungan 3 narasumber | Persamaan 3.4–3.6 | CR < 0,1 | λmax 4,03048; CI 0,01016; CR 0,01129 | Lulus |

### 3.5.5.2 Uji Kesesuaian Hitung Independen dengan Aplikasi

Untuk setiap bulan, hitungan independen dibandingkan dengan hasil tersimpan pada parameter bobot kriteria, λmax, CI, CR, skor 6 area, dan peringkat, dengan toleransi 1 × 10−4 dan menggunakan 3 narasumber yang sama.

Tabel 3.19 Uji kesesuaian hitung independen dan hasil aplikasi

| ID | Bulan | Selisih maksimum | Peringkat sama | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Mei 2026 | 8,9 × 10-16 | Ya (1F, GF, LG, 2F, UG, BS) | Lulus |
| S2 | Juni 2026 | 8,9 × 10-16 | Ya (1F, GF, LG, 2F, UG, BS) | Lulus |
| S3 | Juli 2026 | 8,9 × 10-16 | Ya (1F, GF, LG, 2F, UG, BS) | Lulus |
| S4 | Agustus 2026 | 8,9 × 10-16 | Ya (1F, LG, GF, 2F, UG, BS) | Lulus |
| S5 | September 2026 | 8,9 × 10-16 | Ya (1F, GF, LG, 2F, UG, BS) | Lulus |

Kelima bulan lulus dengan selisih maksimum 8,9 × 10-16, yaitu galat pembulatan bilangan titik mengambang.

### 3.5.5.3 Uji Sifat Matematis

Tabel 3.20 Uji sifat matematis

| ID | Tujuan | Cara uji | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Jumlah bobot = 1 | Σwᵢ gabungan dan tiap narasumber | 1 | Gabungan 1,000000; narasumber 1,000000 / 1,000000 / 1,000000 | Lulus |
| M2 | Matriks resiprokal | aᵢⱼ × aⱼᵢ = 1 untuk seluruh sel (toleransi 10−12) | Terpenuhi | Narasumber: ya; gabungan: ya | Lulus |
| M3 | Diagonal = 1 | aᵢᵢ seluruh matriks | 1 | Seluruh diagonal bernilai 1 | Lulus |
| M4 | Jumlah skor akhir = 1 | ΣSₐ tiap bulan | 1 | Mei 1,000000; Juni 1,000000; Juli 1,000000; Agustus 1,000000; September 1,000000 | Lulus |
| M5 | Jumlah prioritas lokal = 1 | Σlp tiap kriteria tiap bulan | 1 | Seluruh 20 jumlah = 1,000000 | Lulus |

### 3.5.5.4 Uji Aturan Sistem

Tabel 3.21 Uji aturan sistem

| ID | Tujuan | Cara uji | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Bobot 3 narasumber nyata memenuhi syarat | Pemeriksaan syarat Run AHP dengan 3 penilaian final dari basis data | Tidak ada penolakan; Run AHP diizinkan | Tidak ada pesan penolakan; Run AHP diizinkan | Lulus |
| R2 | Tolak bila narasumber final < 2 | Pemeriksaan syarat dengan 1 penilaian final | Ditolak dengan pesan “minimal 2” | Pesan aplikasi: “Run AHP ditolak: baru 1 narasumber berstatus final (minimal 2). Lengkapi penilaian di menu Master > AHP.” | Lulus |
| R3 | Tolak bila CR gabungan ≥ 0,1 | Pemeriksaan syarat dengan 2 penilaian tidak konsisten (nilai KE–FM = 1/8) | Ditolak dengan pesan “CR gabungan … ≥ 0.1” | Pesan aplikasi: “Run AHP ditolak: CR gabungan 1.097 ≥ 0.1. Tinjau ulang penilaian narasumber di menu Master > AHP.” | Lulus |
| R4 | Tolak bila narasumber final > 3 | Pemeriksaan syarat dengan 4 penilaian final | Ditolak dengan pesan “maksimal 3” | Pesan aplikasi: “Run AHP ditolak: terdapat 4 narasumber final (maksimal 3). Hapus narasumber berlebih di menu Master > AHP.” | Lulus |
| R5 | Penilaian CR ≥ 0,1 tidak boleh final | Percobaan menyimpan penilaian tidak konsisten (KE–FM = 1/8) sebagai final dan sebagai draft | final ditolak; draft diterima | Pesan aplikasi saat disimpan final: “CR 1.097 ≥ 0.1: penilaian hanya dapat disimpan sebagai draft.”; sebagai draft tersimpan (CR=1.09743) | Lulus |
| R6 | Tie-break skor sama | Dua area dengan data identik, urutan masukan dibalik | Skor sama; peringkat mengikuti urutan masukan (urutan nama area) | masukan 1F,GF → 1F,GF; masukan GF,1F → GF,1F; skor 0.5000 = 0.5000 | Lulus |
| R7 | FM = 0 diperlakukan 0,5 kali/bulan | Area A FM = 0, area B FM = 1, data lain sama | pv A = 1/0,5 = 2, pv B = 1 → lp A = 2/3 | lp FM A = 0.66667 | Lulus |
| R8 | Nilai di luar skala Saaty ditolak | Penilaian KE–BL = 10 | Penilaian ditolak (di luar skala Saaty) | Pesan aplikasi: “Nilai KE – BL harus pada skala Saaty 1/9..9.” | Lulus |
| R9 | Tolak bila data area belum lengkap | Inspeksi program dan antarmuka | Run AHP ditolak dengan pesan data belum lengkap | Sistem menolak bila ada area tanpa record. Pesan aplikasi: “Data belum lengkap di semua area untuk bulan ini.”; tombol Run AHP juga nonaktif | Lulus (inspeksi program) |
| R10 | Batas penyimpanan 3 narasumber | Inspeksi program dan antarmuka (menu Master > AHP) | Penyimpanan narasumber ke-4 ditolak | Sistem menolak bila jumlah narasumber ≥ 3. Pesan aplikasi: “Maksimal 3 narasumber. Hapus salah satu terlebih dahulu.”; tombol Tambah Narasumber nonaktif | Lulus (inspeksi program) |

### 3.5.5.5 Validasi Peringkat dengan Penilaian Pihak Mal

Peringkat hasil aplikasi bulan September 2026 dibandingkan dengan penilaian pihak pengelola mal melalui wawancara.

Tabel 3.22 Validasi peringkat dengan penilaian pihak mal, September 2026

| Peringkat aplikasi | Area | Skor | Penilaian pihak mal | Sesuai/Tidak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F | 0,2215 |  |  |
| 2 | GF | 0,2191 |  |  |
| 3 | LG | 0,2011 |  |  |
| 4 | 2F | 0,1881 |  |  |
| 5 | UG | 0,1193 |  |  |
| 6 | BS | 0,0509 |  |  |

## Lampiran A. Data Input Mei–September 2026

Tabel A.1 Data input energi per area per bulan

| Bulan | Area | KE (kWh) | BL (Rp) | DO (jam) | FM (kali) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mei 2026 | 1F | 480.598 | 876.874.557 | 372 | 2 |
| Mei 2026 | 2F | 368.992 | 794.857.810 | 372 | 3 |
| Mei 2026 | BS | 38.882 | 88.118.539 | 372 | 2 |
| Mei 2026 | GF | 484.818 | 780.120.732 | 465 | 3 |
| Mei 2026 | LG | 403.087 | 795.500.372 | 372 | 3 |
| Mei 2026 | UG | 192.706 | 438.670.440 | 372 | 2 |
| Juni 2026 | 1F | 508.535 | 927.150.205 | 360 | 3 |
| Juni 2026 | 2F | 380.654 | 818.906.820 | 360 | 2 |
| Juni 2026 | BS | 37.109 | 84.084.768 | 360 | 2 |
| Juni 2026 | GF | 525.995 | 858.485.084 | 450 | 4 |
| Juni 2026 | LG | 426.788 | 845.347.794 | 360 | 3 |
| Juni 2026 | UG | 192.298 | 437.661.660 | 360 | 2 |
| Juli 2026 | 1F | 517.746 | 947.712.197 | 372 | 2 |
| Juli 2026 | 2F | 363.532 | 784.365.587 | 372 | 3 |
| Juli 2026 | BS | 37.998 | 86.104.406 | 372 | 2 |
| Juli 2026 | GF | 503.942 | 812.904.663 | 465 | 3 |
| Juli 2026 | LG | 417.436 | 827.379.841 | 372 | 2 |
| Juli 2026 | UG | 186.855 | 425.391.250 | 372 | 3 |
| Agustus 2026 | 1F | 538.863 | 983.968.010 | 372 | 2 |
| Agustus 2026 | 2F | 373.701 | 803.876.080 | 372 | 3 |
| Agustus 2026 | BS | 38.995 | 88.363.015 | 372 | 3 |
| Agustus 2026 | GF | 481.959 | 807.797.601 | 465 | 3 |
| Agustus 2026 | LG | 443.732 | 883.739.418 | 372 | 3 |
| Agustus 2026 | UG | 193.989 | 439.657.160 | 372 | 2 |
| September 2026 | 1F | 524.542 | 961.355.140 | 360 | 3 |
| September 2026 | 2F | 370.358 | 794.112.240 | 360 | 2 |
| September 2026 | BS | 41.596 | 94.257.561 | 360 | 2 |
| September 2026 | GF | 597.748 | 819.204.900 | 450 | 2 |
| September 2026 | LG | 442.942 | 881.618.786 | 360 | 3 |
| September 2026 | UG | 198.363 | 448.941.730 | 360 | 2 |

Nilai mentah penilaian narasumber telah dimuat pada Tabel 3.6, sehingga tidak dilampirkan terpisah.